阳环高建审〔2015〕18号

关于平冈镇污水管网工程及污水处理厂

三通一平工程建设项目环境影响          报告表的批复

阳江高新区规划建设和交通局：

你单位报来《平冈镇污水管网工程及污水处理厂三通一平工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对该报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

本项目位于阳江高新区平东工业园及平冈镇，平冈镇污水管网工程沿进港路、站港路、平冈镇南街等路段铺设污水管道，管道全长约4.2km，管径DN400-DN1000；污水处理厂三通一平工程包括土方回填、挡土墙、供水、供电等工程。项目主要建设内容包括：

（1）进港路工业一路至高新区转盘段污水管道布置于道路北侧距道路中心线7.0米位置机动车道内，设计污水管管径DN800，管道全长400米；

（2）高新区转盘段污水管道布置于转盘南侧距现状机动车道边线1.5米位置机动车道内，设计污水管道管径DN800-DN1000，管道全长320米；

（3）站港路高新区转盘至平南加油站段污水管道布置于道路南侧距道路中心23.0米位置（规划道路非机动车道内），设计污水管管径DN1000，管道全长约1900米；局部管段穿越村庄和现状电塔等建构筑时根据现状地形按实际调整；

（4）平冈镇西街段污水管道布置于道路北侧距道路中心线2.0米位置机动车道内，设计污水管管径DN400，管道全长约230米；

（5）平冈镇南街段污水管道布置于道路东侧距道路中心线2.0米位置机动车道内，设计污水管管径DN400-DN800，管道全长约1070米；

（6）平南加油站至污水处理厂段污水管道布置于现状周村路道路那侧距现状道路中心线12米位置，设计污水管管径DN1000，管道全长280米；

（7）污水处理厂三通一平工程包括土方回填、挡土墙、供水、供电等工程。该项目总投资额约3000万元，其中环保投资24万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕94号），符合阳江高新区总体规划，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《平冈镇污水管网工程及污水处理厂三通一平工程建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅，影响交通。项目应采取加强管理，分段施工，避让交通高峰时段等措施，减轻施工对道路交通的影响。施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，并采取有效的消声降噪措施，安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免扰民，建筑施工期间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中各施工阶段噪声限值。施工期加强与周边群众的沟通，认真听取群众的意见，发现问题马上整改。

（三）施工期挖土、推土及砂石、管道卸装和汽车运输引起道路扬尘及施工场地面二次扬尘，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘，施工现场应经常洒水、及时清扫路面，以减轻施工场地和运输路线周围环境的影响。施工扬尘等废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准。

（四）施工期产生的泥浆水未经处理不得随意排放，严禁乱排、乱流污染周边环境。施工期加强水土流失控制和生态保护、恢复措施，工程施工时注意合理分配施工时段，避开降雨集中时段，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，加快工程建设，开挖的土石方要及时回填、弃土要及时进行合理处置。

（五）做好固体废物土石方开挖、结构施工建筑渣土回填，其余运到垃圾处理场填埋或指定地点堆填。施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，洼地要覆土填平，对需要覆绿的地方及时进行绿化，恢复植被，把水土流失降低至最低水平。

（六）污水处理厂土方平整要落实水土保持及生态保护措施，防止造成水土流失。

（七）阳江高新区平东工业园的工业废水排入园区内市政污水管网必须经厂内处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）标准及平冈镇污水处理厂进水水质要求；在平东工业园内市政污水管网与平冈镇市政生活污水管网交接点前设置一个应急处理池及污水取样口。

三、本项目不分配主要污染物排放总量控制指标。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年12月3日