报告表编号： 年 编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：阳江高新区村村通自来水

工程建设项目

建设单位(盖章)：阳江高新技术产业开发区

农村事务局

编制日期：2016年07月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时堤出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳江高新区村村通自来水工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳江高新技术产业开发区农村事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林荣新 |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈主任 |  |  |
| 通讯地址 | 阳江高新区平冈镇政府大院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1342127**** |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 529533 |
| 建设地点 | 阳江市高新区平冈镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技造 |  |  | 行业类别 及代码 |  | E4852管道工程建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | - |  |  | 绿化面积 (m2) |  | - |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 701.04 | 其中：环保投资(含水保，万元) |  | 14.6 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.1% |  |
| 评价经费 (万元) | 1.5 | 预期竣工日期 |  | 2016年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 由于高新区属于新建区，基础设施薄弱，区内百业待兴，用于自来水的投资较少因此农村自来水入户普及率低。另外现有的供水工程规模小、效益差、设施老化，建设标准低，产权界定不清，运行管理不善，维修养护困难。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，农村供水现状难以满足人民群众的生活生产要求，因此为了建设和谐社会、幸福农村，阳江高新区村村通自来水工程（以下简称“本项目”）对阳江市高新区平冈镇东一村和廉村2个行政村实施村村通自来水工程。本项目主要建设内容为铺设供水管网、安装配水建筑物等，共涉及平冈镇2个行政村下辖的30条自然村，共9312人。按照工程建设监管的有关规定，《阳江高新区村村通自来水工程》内的项目建设不能分拆开展前期工作，因此平冈镇2个行政村一起进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局文件《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），需对该项目进行评价，履行环评手续；建设单位委托了我公司进行环境影响评价工作，评价单位在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《环境影响评价技术导则》的要求编制环境影响报告表，并报有关环境保护行政主管部门审批。 二、建设内容 1、基本情况 ①项目名称：阳江高新区村村通自来水工程建设项目 ②建设地点：阳江市高新区平冈镇东一村、廉村2个行政村下辖的30条自然村 ③建设单位：阳江高新技术产业开发区农村事务局 ④项目性质：新建 ⑤项目总投资：701.04万元，省级资金补助581万元，剩余的资金有地方配套。 ⑥工程内容及规模：根据建设单位提供的设计报告，本项目工程主要任务为阳江市高新区村村通自来水配套设施建设，主要建设内容为铺设供水管网、安装配水建筑物，供水干管总长度为11179.17m，支管总长度为10005.81m，分管总长度为4000m,设计最高用水量为1325.46m3/d。本次设计范围涉及阳江市高新区平冈镇东一村、廉村2个行政村下辖的30条自然村，共9312人。本工程仅铺设供水干管至自然村村口，村内巷管铺设及供水到户由后期其他途径筹资建设，不列入本次环境影响评价范围。 ⑦工程范围：阳江市高新区平冈镇东一村、廉村2个行政村下辖的30条自然村 2、主要工程量及工程实施效果预估 表1 主要工程量表 序号; 名称; 单位; 数量. 一; 廉村村委会. 1; 管槽土方开挖; m3; 7792. 2; 管槽土方弃运1Km; m3; 1277. 3; 管槽土方回填; m3; 6515. 4; 管槽回填砂; m3; 6617. 5; DN50U-PVC管安装; m; 4000. 6; DN50直通; 个; 1000. 7; DN50三通; 个; 120. 8; DN50弯头; 个; 120. 9; DN75U-PVC管安装; m; 5182.38. 10; DN75直通; 个; 1296. 11; DN75三通; 个; 62. 12; DN75弯头; 个; 30. 13; DN75无缝钢管安装; m; 98. 14; DN75钢抱箍; 个; 6. 15; DN75钢法兰; 个; 29. 16; DN75砼镇墩; 个; 6. 17; DN90U-PVC管安装; m; 1203.43. 18; DN90直通; 个; 301. 19; DN90三通; 个; 18. 20; DN90弯头; 个; 4. 21; DN110U-PVC管安装; m; 1251.77. 22; DN110直通; 个; 313. 23; DN110三通; 个; 3. 24; DN110弯头; 个; 1. 25; DN160U-PVC管安装; m; 1773.9. 26; DN160直通; 个; 443. 27; DN160三通; 个; 9. 28; DN160弯头; 个; 4. 29; DN160无缝钢管安装; m; 138.59. 30; DN160钢抱箍; 个; 54. 31; DN160钢法兰; 个; 8. 32; DN160砼镇墩; 个; 4. 33; DN200U-PVC管安装; m; 1800.25. 34; DN200直通; 个; 450. 35; DN200三通; 个; 2. 36; DN200弯头; 个; 5. 37; DN200无缝钢管安装; m; 7.6. 38; DN200钢抱箍; 个; 4. 39; DN200钢法兰; 个; 4. 40; DN200砼镇墩; 个; 2. 41; 脚手架面积; m2; 1364.8. 42; DN75闸阀井; 个; 10. 43; DN90闸阀井; 个; 3. 44; DN160闸阀井; 个; 3. 45; DN200闸阀井; 个; 1. 46; DN75水表; 个; 10. 47; DN90水表; 个; 3. 48; DN160水表; 个; 2. 49; DN200水表; 个; 1. 50; 排气阀井; 个; 2. 51; 排污井; 个; 2. 52; 室外消防栓; 个; 1. 53; 跨公路拆除与修复长度; m; 1124. 54; 跨公路拆除与修复体积; m3; 228.88. 二; 东一村村委会. 1; 管槽土方开挖; m3; 7501.2108. 2; 管槽土方弃运1Km; m3; 2110.0516. 3; 管槽土方回填; m3; 5391.1592. 4; 管槽回填砂; m3; 632.8795. 5; DN75U-PVC管安装; m; 3200. 6; DN75直通; 个; 820. 7; DN75三通; 个; 2. 8; DN75弯头; 个; 2. 9; DN250U-PVC管安装; m; 6030.65. 10; DN250直通; 个; 1508. 11; DN250三通; 个; 2. 12; DN250弯头; 个; 5. 13; DN250无缝钢管安装; m; 177. 14; DN250钢抱箍; 个; 36. 15; DN250砼镇墩; 个; 12. 16; DN250角钢支架; 个; 49. 17; 脚手架面积; m2; 652. 18; DN75闸阀井; 个; 3. 19; DN200闸阀井; 个; 1. 20; DN250闸阀井; 个; 1. 21; DN75水表; 个; 3. 22; DN200水表; 个; 1. 23; DN250水表; 个; 1. 24; 排气阀井; 个; 4. 25; 排污井; 个; 2. 26; 室外消防栓; 个; 2. 27; 跨公路拆除与修复长度; m; 82. 28; 跨公路拆除与修复体积; m3; 19.68. 3、管径敷设 本工程主要任务是管道扩网、管道更换和联网，综合考虑施工、反腐、抗内压、防渗等方面，跨公路、铁路和河流等障碍物的输配水管采用无缝钢管其他管材采用U-PVC给水管。本次工程东一村及廉村主管（管径DN160以上），选取为1.6Mpa的给水管，其余的均选用1.0Mpa的U-PVC给水管，管道埋深设为1.0m。工程配水管管径设计如下： 表2 设计管径一览表 行政村; 管道; 选用管径（mm）. 东一村委会; 干管; 250. 支干管; 200、110. 支管; 110、75. 廉村村委会; 干管; 200、160、110. 支干管; 160、110. 支管; 110、75、90. 4、工程占地 本工程主要包括管线区、水厂改造区、泵站区和施工营造区等几个区域。 管线为埋地式，只是临时占用，埋管填平后就不存在永久征占地情况，属于临时占用地，管线施工临时用地大部分在原引水工程的基础上布设，也有一部分在水利工程等公用事业用地范围之内，还有一部分属于市政或其他公用设施建设范畴，属于公用事业临时占用地，不需要征地。 水厂改造区是在原水厂内部对部分设施进行改造，都在原已征土地基础上进行改造，不存在永久征地情况，也不需要临时征用。 泵站区是本次新建区，需要永久征用土地0.274亩，全部为耕地，采用安置方案为货币补偿方式。 施工营造区主要放置施工所需要的临时设施、材料仓库、材料堆放场、汽车停放场等，属于施工临时占用，不需要征地也不需要临时租用土地。 5、绿化工程方案 工程施工完毕后，对绿化破坏地带应按原样进行恢复，对管道埋设后所形成的坡面及管道回填带若无其他要求，需进行坡面防护绿化，防止水土流失，影响管道的安全。项目拟在需绿化破坏与恢复以及管道开挖所形成的坡面上广泛植草、种树，形成绿化带，防止水土流失，同时美化环境。 6、交通疏解方案 （1）管线施工交通疏解分两种形式 ①管道位于道路宽度小于6m单车道路面，对道路进行全封闭施工，两侧设置人行通道，疏导人流，车辆绕行通过。 ②管道位于道路宽度大于6m两车道路面，对道路进行分幅施工，围闭半幅路面，维持道路单车道通行。 管线施工开挖严重影响区域周边道路的交通能力。施工期间在外围相关道路提前设置施工警告、提示标志，提前预告前方施工信息，引导过境车辆绕道行驶。 （2）施工期间的管理措施 为确保本项目在施工期间对道路交通影响达到最小，需结合本项目交通疏解设计，对施工路段沿线及周边地区采取必要的交通管理措施，具体如下： ①向传媒通告本项目的施工疏导情况，让广大驾驶员了解施工区域的交通组织。 ②本工程施工范围内的各个交通要点、人行横道线，派出专人维持交通秩序。 ③如果施工范围内的车行道、人行道出现破损，影响通行能力，施工单位必须对其抢修。 ④本交通组织中的各类临时设施必需在辖区交警部门的指导下安装。 7、施工组织及工作制度 本项目计划2016年4月开始动工建设，于2016年10月基本施工建成，工期6个月（具体施工进度见表3）。平均施工人数约50人/d，施工人员食宿通过租用附近居民楼解决，项目不单独设置施工营地。 表3 施工进度表 序号; 主要工程项目; 2016年. 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月. 1; 建设准备期间. 2; 管道安装阶段; 东一村. 廉村. 3; 工程完建期. 三、公用工程 1、给水 项目施工期间的用水主要为施工人员的生活用水和施工用水，主要由自来水管网供给。本项目施工人员租住在沿线居民房，施工人员食宿依托附近居民生活设施，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），本项目的施工人员生活用水量40L/人·d计算，施工期为6个月，则项目施工期生活用水量为2.0m3/d，合计360m3。营运期无需用水。 2、排水 Ⅰ.施工期：本项目施工人员主要居住在沿线居民房，不单独设置施工生活场地，其生活污水依托租住区的污水处理设施处理，不列入本评价内容。为此，本项目产生的废水主要来自施工机械含油废水及暴雨径流等。本项目施工废水设置隔油沉沙池，处理后可循环使用，不外排。施工期结束后，隔油沉砂池和三级化粪池等用废弃土石渣填埋。 Ⅱ.运营期：本项目运营期间的排水主要为雨水，带有少量泥沙的雨水，经雨水管网排入市政地下水道。 四、劳动定员及工作制度 本项目施工期员工人数为50人，每天工作8小时，一班制。本项目施工期用时约为6个月。 五、与产业政策的相符性 拟建项目属于社会服务，按照国务院关于发布实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修订版）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》的规定，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中的第二十二条“城市基础设施”中的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”；属于《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类第二条“水利”中的第4条“农村人畜饮用水及改水工程”。本项目符合国家产业政策。本项目符合国家和地方的产业政策。 |
| 项目的地理位置及周边环境状况 阳江高新区村村通自来水工程项目位于阳江市高新区平冈镇东一村和廉村下辖的30条自然村，东一村地理坐标为：北纬21.7673，东经111.8045；廉村地理坐标为：北纬22.8064，东经111.8827。项目具体地理见附图-1。项目位于农村地区，附近基本上是山地、农田、村庄。经对项目评价范围内的各环境敏感目标的调查分析，拟建项目周围环境敏感点主要为工程沿线周围200m以内的区域。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为市政供水管网建设工程新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、植被等）： 一、地理位置 阳江市地处广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲，位于北纬21°28’45”~22°41’02”，东经111°16’35”~112°21’51”，东西长112.5公里，南北距132.75公里，陆路距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里。水路距香港143海里，距澳门129海里。东与江门市的恩平、台山市交界，北同云浮市的罗定市、新兴县及茂名市的信宜市接壤，西接茂名市的高州市、电白县，南临南海。 二、地质地貌 阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海部倾斜，山地约占全市总面积的42.7％，丘陵约占26.0％，冲积及海积平原约占22.17％，其他占9.1％，市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.6米，大水溪涌33条，主要河流为漠阳江，漠阳江游冲积平原和漠阳江、那龙河汇合成的三角洲是市内最大的平原。 三、气候特征 阳江市处于华南暴雨中心，台风登录频繁，多次造成灾害。阳江市属亚热带海洋性气候，气候温暖，夏季炎热多雨，降雨量年内分配不均匀，汛期占年雨量84％，台风每年向本地区频频侵袭与登陆，形成台风暴潮，因此漠阳江防洪不容忽视，根据阳江气象局的资料统计得各气象特征如下： 气温：多年平均气温22.4℃； 历年极端最高气温：37.5℃； 历年极端最低气温：-1.4℃； 多年平均气压：1010hpa； 多年平均相对湿度：81%； 多年平均降雨量：2344.0mm； 多年平均蒸发量：1802.8mm； 多年平均日照小时：1866.5h； 多年平均雨天数：158.2d； 多年平均雾天数：13.5d； 多年平均雷暴雨天数：88.1天； 多年平均大风天数：3.7d； 多年年平均风速：3.1m/s； 全年无霜期天数：358d； 历年最大日降雨量：605.3mm（2001年6月8日）； 历年最大1小时降雨量：127.5mm； 历年10分钟最大降雨量：41.8mm； 三十年一遇设计风速：40.0m/s（1974年7月22日）。 四、水文特征 阳江市河流纵横，主要是漠阳江水系，除漠阳江干流外，集水面积超过100平方公里的一级支流有11条，包括云霖河、那乌河，平中河、西山河、蟠龙河、罂煲河、潭水河、轮水河、那龙河、大八河、车田河；二级支流6条；三级支流1条。 漠阳江：是阳江市境内的主要河涌，交错遍布全境，漠阳江干流全长199公里，发源于阳春市北部西面云廉底西南，流经河朗、春湾、春城、岗美等镇，然后流入阳东县，经北津港流入南海，河宽为250m~500m，水深为3~5m，多年平均径流量为88.2亿平方公量。漠阳江干流从阳东县双捷镇的新塘断面以下为感潮河段，受南沙潮汐的影响，为混合型不规则半日潮。历年水位为0.68m，涨潮最高水位1.8m，最高洪水水位4.18m，枯水期易受上溯潮汐影响。从双捷圩下11公里处的新洲村漠阳江干流分为东西两支流，西干流全长29公里，东支流全长25公里，在南海边缘北津港再度合流归南海。双捷的新洲村以下的是漠阳江河网区，水道纵横交错，地势低洼，土壤肥沃。 漠阳江流域水地下资源丰富，高山与丘陵区地下水主要以基岩裂隙水和岩溶水为主，三角洲平原区地下水类型以孔隙水为主，全年多年平均浅层地下水资源为22.3亿立方米。 五、植被和生物多样性 阳江市的植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济 在市委、市政府的正确领导下，阳江全市经济保持平稳较快发展，经济运行质量明显提高，经济活力明显增强，社会各项事业全面进步，人民生活水平不断提高，国民经济保持较快增长。2013年全市地区生产总值（GDP）346.7亿元，同比增长14.0％，增幅比预期目标高1.5个百分点。人均生产总值14000元，增长13.0％。三大产业稳步发展，产业增加值分别增长5.6％、19.8％和14.2％。产业结构进一步优化，三产比例由上年同期的26.5：37.3：36.2调整为24.4：39.6：36.0。三大产业对GDP的贡献率分别为10.56％、52.61％和36.83％，分别拉动全市GDP增长1.48个百分点、7.37个百分点和5.16个百分点。 2、农业 农村经济稳步发展。全年农业总产值137.9亿元，同比增长5.5％。粮食作物播种面积224.3万亩，下降4.9万亩；粮食总产量75.5万吨，下降1.3万吨。林业二次创业取得成效。全年完成造林、更新和低改面积8456公顷，其中用材林7965公顷，防护林491公顷。森林资源保持林木总生长量大于消耗量的良性循环。全市森林覆盖率51.2％。 畜牧业发展平稳。全年肉类总产量12.9万吨，同比增长3.8％。 渔业生产持续发展。全年渔业总产值54.2亿元，同比增长6.7％。 3、工业和建筑业 工业生产稳步增长。全年实现规模以上工业总产值235.3亿元，同比增长15.4％，规模以上工业增加值68.6亿元，增长24.9％。规模以上民营工业总产值136.7亿元，增长27.7％，占规模以上工业总产值58.1％。建筑业加快发展。全社会完成建筑业总产值33.9亿元，同比增长8.8％。 4、交通和邮电业 交通运输业稳步增长。全年各种运输方式完成货物周转量33.5亿吨公里，同比增长16.0％。全年旅客周转量42.8亿人公里，增长16.5％。 邮电通信业平稳发展。年末固定电话用户67.9万户，同比增长19.5％；移动电话用花87.6万户，增长21.2％；互联网络，数据通信等新兴业务急需快速发展。年末ADSL用户4.3万户。 5、旅游业 旅游业发展相对平稳。据初步统计，全年旅游总收入24.8亿元，同比增长15.9％。全年接待游客总人数471.7万人次，增长12.0％。全市住宿设施接待过夜游客人天数349.6万人天，增长0.03％。 6、金融业 各项信贷业务平稳发展。年末金融机构人民币各项存款金额281.3亿元，比年初增长14.6％。其中企业存款余额41.4亿元，增长24.5％；城乡居民储蓄存款余额214.4亿元，增长12.9％。年末人民币各项贷款余额106.7亿元，增长13.4％。全年现金净投入2.6亿元。 7、科技与教育 科技综合实力有所增强。新增国家级高薪技术企业1家，总数达2家；新增省级高新技术企业11家，总数达65家；新增省级民营科技企业4家，总数达133家。新增市级以上工程技术研究中心5家，总数达39家。 “普九”教育略有发展。全市适龄儿童小学入学率99.9％，小学升学率99.7％，普通初中生升学率73.0％。普通高中在校学生4.7万人，增长13.6％；普通高中生毛入学率62.7％。 高等教育有所发展。电视大学、党校教育、自学考试方兴未艾。阳江职业技术学院现有在校学生6512人。 8、环境保护 环境保护工作得到加强。年末全市环境保护系统机构25个，人员255人。全市共建成烟尘控制区4个，面积92.1平方公里；建成环境噪声达标区6个，面积50平方公里。市区环境质量有所改善。全年空气质量达到优级等次；饮用水源水质达标率100％；城市生活污水集中处理率29.0％；生活垃圾无害化处理率87.0％。 生态环境保护力度加大。全市拥有自然保护区3个，总面积198.6平方公里。年内建成项目环保“三同时”制度执行合格率93.0％。 9、人民生活 城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入10079元，同比增长15.0％。农村居民人均纯收入4586元，增长5.0％。城乡居民居住条件进一步改善。 社会保障体系逐步完善。全年征收社会保险基金4.5亿元，增长26.4％。年末全市基金余额8.5亿元，增长29.0％。 社会福利事业基本稳定。城乡居民最低生活保障制度在巩固中提高，低保保障面扩大，全市得到最低生活保障人数8.5万人。城镇社区服务和农村服务网络日趋完善。 10、风景名胜、文物古迹和矿藏 据调查，工程范围内没有发现文化部门确定的文物及具有开发价值的矿产资源。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 表4 建设项目所在区域环境功能属性一览表 项 目; 类 别. 水环境 功能区; 廉村村委会附近水体为漠阳江（江城区尤鱼头桥下游500m至阮东河段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，相关标准值见表-5；根据粤府办【1999】68号文《广东省近岸海域环境功能区划》，东一村村委会附近海域属于Ⅱ类功能区，执行中华人民共和国GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准，相关标准值见表6： 表5 地表水环境质量标准 (单位：mg/L，pH值除外) 统计指标; pH; 氨氮; DO; CODr; BOD5; 总磷; 挥发酚. Ⅲ类标准; 6～9; ≤1.0; ≥5; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤0.005. 统计指标; 铜; 锌; 镍; 六价铬; 石油类; LAS; 氰化物. Ⅲ类标准; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 表6 海水水质标准 (单位：mg/L，pH值除外) 统计指标; pH; DO; CODr; BOD5; LAS; 挥发酚. 二类标准; 7.8～8.5; ≥5; ≤3; ≤3; ≤0.1; ≤0.005.. 环境空气 质量功能区; 评价区域属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。相关标准详见表7： 表7 环境空气质量标准 (单位：mg/m3) 序号; 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值（mg/m3）. 1; SO2; 年平均 日平均 1小时平均; 0.06 0.15 0.50. 2; NO2; 年平均 日平均 1小时平均; 0.04 0.08 0.20. 3; PM10; 年平均 日平均; 0.07 0.15.. 声环境 功能区; 东一村村委会748县道沿线区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，其他执行2类标准；廉村村委执行2类标准，会相关标准详见表8： 表8 声环境质量标准(等效声级LAeq：dB) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 75; 55.. 是否属于基本农田保护区; 否. 是否属于引用水源保护区; 否. 是否属于风景名胜保护区; 否. 水库库区; 否. 城市污水处理厂集水范围; 否. 1、环境空气质量现状 本项目空气现状监测数据引用阳江市环境监测站2014年11月24日-11月25日在阳江市高新技术开发区监测点的监测数据，对项目周围的环境空气现状情况进行评价，大气环境质量现状的监测结果如下。 表9 大气现状监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测日期; 监测时段; 监测结果. SO2; NO2; PM10. 阳江市高新技术开发区; 2014年11月24日; 2:00; 0.029; 0.028; 0.036. 8:00; 0.022; 0.021. 14:00; 0.020; 0.021. 20:00; 0.024; 0.023. 2014年11月25日; 2:00; 0.037; 0.029; 0.035. 8:00; 0.020; 0.022. 14:00; 0.023; 0.020. 20:00; 0.021; 0.021. 最大占标率（%）; 7.4; 8.3; 24. 环境质量标准1小时平均浓度限值; 0.50; 0.20; 0.15. 监测结果表明，本项目所在地各项环境空气质量指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 东一村附近海域执行中华人民共和国GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准；廉村村委会执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本项目水环境现状监测数据引用阳江市环境监测站2014年11月24日~11月25日对近岸海域的水质以及漠阳江水质进行监测，具体水质监测结果见下表。 表10 海水水质现状监测结果 单位：mg/L（水温、pH除外） 统计指标; pH; 无机氮（以N计）; DO; COD; BOD5; 活性磷酸盐（以P计）; 挥发酚. 平均值; 8.12; 0.24; 5.68; 2.14; 2.05; 0.027; 0.003. 二类标准; 7.8~8.5; ≤0.3; ≥5; ≤3; ≤3; ≤0.03; ≤0.005. 表11 地表水水质现状监测结果（单位:mg/L，pH值除外） 统计指标; pH; 氨氮; DO; CODCr; BOD5; 总磷. 平均值; 6.73; 0.290; 6.74; 15.12; 2.4; 0.082. Ⅲ类标准; 6～9; ≤1.0; ≥5; ≤20; ≤4; ≤0.2. 监测数据表明，目前东一村村委会近岸海域各水质监测项目均符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第二类标准，廉村村委会附近的漠阳江水质各项监测项目能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量现状 东一村村委会748县道沿线区域声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，其他执行2类标准；廉村村委全部执行2类标准。为了解本项目周围声环境现状，根据阳江市环境监测站2014年11月24日在项目沿线设点监测：沿本项目沿线边界外布设了10个环境噪声测点，分昼、夜间监测四周边界噪声。监测采用等效连续A声级Leq作为评价量，声环境监测结果见下表。 表12 项目边界噪声监测结果 单位：dB(A) 日期; 测点; 昼间; 夜间. 11月24日; 项目沿线公路范围值; 60.5-66.7; 51.4-54.1. 其他; 50.6-52.8; 40.2-43.5. 2类标准值; 60; 50. 4a类标准值; 75; 55. 从监测结果可以看出，项目沿线公路区域噪声值满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的4a类标准，其他区域噪声值满足2类标准，可见，该区域的声环境质量良好。 - 4、生态环境 该项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境空气保护目标 保护评价范围内的大气环境不因本项目的建设而受到明显的影响，空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境保护目标 东一村村委附近海域属于Ⅱ类水功能区，保护其水环境不因本项目的建设受到明显影响，水质符合GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准的要求；廉村村委会附近水体为漠阳江，属于III类水，水质符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境保护目标 保护建设项目周边声环境，使其符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a标准。 4、生态环境保护目标 保护该项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不致因工程建设而趋于恶化，控制道路沿线在施工期对土壤环境、植被资源、野生动物资源及原有地貌的破坏程度和范围，把生态损失降低到最低程度，采用适当的环境措施，防止生态环境恶化。 5、敏感点 经对项目评价范围内的各环境敏感目标的调查分析，拟建项目周围环境敏感点主要为工程沿线周围200m以内的区域。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准； 2、《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准； 3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期废气主要来自于施工活动中产生的扬尘颗粒物，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（即：无组织颗粒物≤1mg/m3，SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘≤120mg/m3）； 2、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的规定（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))。 3、固体废物排放标准 本项目施工产生的固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目在施工期间，施工人员拟定全部租住在附近村庄的出租屋，其依托条件好，施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理。 本项目的废气主要是在施工过程中机械设备所产生的废气，废气量难以控制，可以通过空气扩散，对环境无明显破坏。因此，根据本项目的特点，不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本工程施工期施工流程见图1所示。 施工废气、固体废物、噪声 排水管及附属设施铺设、安装、更换 开槽 基础处理 沟槽回填 场地清理 完工 图1 施工流程及产污环节 施工工艺： 项目管网为地埋式，工程量涉及面广，施工过程中设计道路切割、管沟开挖、管道焊接、试压测验及路面恢复等，其主要施工工艺见表13： 表13 施工期主要工艺 序号; 施工阶段; 施工工艺. 1; 管基施工; 道路切割; 通过道路切割机进行水泥切割，随后用道路破碎机进行施工路面的破碎. 2; 管沟开挖; 通过挖掘机、铲土机等按照相关技术要求对施工段进行开挖. 3; 管道焊接; 通过电热熔接设备对预埋的管道进行电热熔焊接. 4; 试压测验; 通过起重设备将管下放至开挖沟下，根据市政施工规程要求，污水管道在回填前必须进行检验，即该类工程的闭水试验，在管道浸泡1-2天后将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于30分钟，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。. 5; 回填恢复; 闭水实验后对已检验合格的管道进行回填，即将挖掘出来的部分泥土进行回填，回填土方不够时需取土回填，再通过压路机、运输车辆及人工的方式将施工路面恢复至施工前状况。. 施工说明： 1、土方开挖 管线土方开挖采用1m³反铲挖掘机挖﹑土料堆放在旁边等待回填，多余土方用 1m³反铲挖掘机挖装运土，8～12t自卸汽车运输至临时弃渣场或需要回填土的施工区，辅以 10%人工平整，清场，选用74kW推土机集料和散料。挖沟时不允许破坏沟底原状土，人工挖土需留出 10cm厚的余土，机械挖土时需留20cm～30cm厚的余土，在找平时再挖掉；沟槽开挖时，不得一人单独工作，沟内工作人员的间距不得小于3m；必须排除一切可能掉落伤人或撞击管子的石块、砖头等；挖沟抛土后，堆土距沟槽边的距离不应小于 0.3m～0.8m，堆放高度不得高于1.5m。 2、管道基础 一般地基的供水管道基本上沿村级公路边，要求供水管下铺设100mm厚河砂垫层。供水管沿道路布置，供水管道沿线暗埋。其深度不小于1.0m（管顶至地表）。接头工作坑部分先不铺砂质材料，待管道分段试压合格后，接头工作坑再作砂基，夯实程度和其它部位一致。 3、管道敷设 本项目主要采用 U-PVC塑料管，安装采用热熔接安装，本次工程廉村以及东一村主管（管径 DN160以上）选取为 1.6Mpa的 U-PVC给水管，其余的均选用1.0Mpa 的 U-PVC 给水管。管道坐标允许误差为50mm，标高允许误差为±15mm。管道埋深设为 0.7m。 4、管材安装 管道安装和试压执行《给水排水管道工程施工及验收规程》（GB50268-97）。为确保管道的安装质量，管道敷设完毕后回填土前必须进行压水试验并冲洗管道。确认合格后才回填，填土必须夯实，夯填密实度在80%以上。每个施工区正常工作人数为15人（不包括机械司机及临时工人），管道用汽车或拖拉机将管从仓库运至施工现场，人工进行安装。 5、管道试压 供水管道安装完毕后，要求用水压试验检查管道的强度和严密性，试验温度宜在环境温度5℃以上进行。试验要求分两次进行，具体要求如下： （1）在管顶以上 0.5m范围内已回填土，接口敞露时，进行初次试验。 （2）已全部回填土，并完成该管段的各项工作后，进行末次试验。 （3）若管道维护困难，必须立即全部回填土，或回填土后试验有困难的管道，施工中应加强对铺管、接口和回填等工序的质量检查，并进行一次试压。 （4）试验时应排除管内空气，灌满清水支管道进行浸润。 （5）试压段长度不宜超过500m。 （6）试验压力按管道工作增加 0.2Mpa进行试压，试验时先将管内压力逐渐升高到工作压力，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力，观察 10min，压力下降不超过 0.05Mpa时管道试压合格。 管沟开挖及回填管道水压试验的试验压力为工作压力的 1.5 倍。 6、土方回填 管道试压合格检查完毕后，应立即进行回填。回填土应留有300mm的沉降余量，回填后立即恢复原形地貌。穿越水渠段应一次回填完，防止沟底渗水将管子浮起。夯填密实度要求为 80～85%。 管线土方回填：土料回填利用土方开挖的弃渣回填。采用 1m³反铲挖掘机挖﹑装运土，8～12t 自卸汽车运输至施工现场，74kW推土机集料和散料。边角部位采用自行式振动碾碾压密实，大部分采用履带式拖拉机碾压密实。 管侧填土压实度要求达到 90%。

# 主要污染工序： # 一、廉村施工期污染工序 # 1、水环境 # 施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高。由于本项目施工过程施工人员拟定全部租住在廉村的村庄的出租屋，其依托条件好，施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理，因此本项目施工人员生活污水不在本评价范围。 # 2、大气环境 # （1）扬尘 # 项目在施工期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，扬尘主要污染物为TSP，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（黄沙、水泥等建筑材料）及裸露的施工区表层浮沉因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工期扬尘的另一主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，装载物散失等无组织排放的粉尘，按照建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，会对环境敏感点产生一定的影响。 # （2）燃油废气 # 主要污染物为CO、SO2、NOX和HC等，施工机械在怠速滞行、发动时尾气产生量较大，机动车尾气排放高度一般处于人的呼吸带，对人体健康会造成一定的危害。这些废气产生量很少，难以准确估算，在此只进行定性分析。 # （3）焊接废气 # 项目管道安装采用热熔接安装，焊接时产生少量的有机废气，其主要大气污染物为非甲烷总烃，其中的挥发成份所占比例低，产生的大气污染物的量较小。产生量受时间、温度、物料等因素影响，排放量且排放浓度难以确定。 # 3、噪声 # 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、拖拉机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，施工过程噪声源强在75-110dB（A）之间。 # 4、固体废弃物 # 施工期固体废弃物主要来自施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的弃土渣等建筑垃圾。 # （1）生活垃圾 # 主要来自现场施工人员日常生活，这类垃圾有机成分含量高，若不经适当收集、处理，会对环境造成污染。项目施工人数约25人/d，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则日产生垃圾量12.5kg，项目施工期约6个月，则项目整个施工阶段产生的生活垃圾量共2.25t。 # （2）建筑垃圾 # ①弃土方：工程弃土方主要来自基础开挖，根据设计方案得知，通过合理调配，纵向挖填平衡，将产生少量弃土，弃土方运至指定的受纳场处置。 # ②建筑垃圾：项目施工现场的建筑垃圾包括拆除现状路面、废水管以及施工废混凝土残渣等。其中废水管可进行回收再利用，根据同行类施工分析可知，预计建筑垃圾预计产生量为400t，建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，不能回用的需运至指定的受纳场处置。 # 5、生态环境 # 本项目的建设对生态的影响主要表现为占用土地，项目区无珍稀的动植物，本项目的建设对当地的生态环境影响不大，但如果施工不当会造成水土流失，根据项目主体工程情况，水土流失影响因子主要为降雨特性（雨量、雨强、历时等）、地形地貌、地面物质组成及其结构、植物类型及覆盖度、水土保持设施数量和质量，同时还与人为活动有关。 # 二、东一村施工期污染工序 # 1、水环境 # 施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高。由于本项目施工过程施工人员拟定全部租住在东一村的村庄的出租屋，其依托条件好，施工人员生活废水均依托租住区的污水处理设施化粪池处理，因此本项目施工人员生活污水不在本评价范围。 # 2、大气环境 # （1）扬尘 # 项目在施工期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，扬尘主要污染物为TSP，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（黄沙、水泥等建筑材料）及裸露的施工区表层浮沉因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工期扬尘的另一主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，装载物散失等无组织排放的粉尘，按照建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，会对环境敏感点产生一定的影响。 # （2）燃油废气 # 主要污染物为CO、SO2、NOX和HC等，施工机械在怠速滞行、发动时尾气产生量较大，机动车尾气排放高度一般处于人的呼吸带，对人体健康会造成一定的危害。这些废气产生量很少，难以准确估算，在此只进行定性分析。 # （3）焊接废气 # 项目管道安装采用热熔接安装，焊接时产生少量的有机废气，其主要大气污染物为非甲烷总烃，其中的挥发成份所占比例低，产生的大气污染物的量较小。产生量受时间、温度、物料等因素影响，排放量且排放浓度难以确定。 # 3、噪声 # 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、拖拉机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，施工过程噪声源强在75-110dB（A）之间。 # 4、固体废弃物 # 施工期固体废弃物主要来自施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的弃土渣等建筑垃圾。 # （1）生活垃圾 # 主要来自现场施工人员日常生活，这类垃圾有机成分含量高，若不经适当收集、处理，会对环境造成污染。项目施工人数约25人/d，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则日产生垃圾量12.5kg，项目施工期约6个月，则项目整个施工阶段产生的生活垃圾量共2.25t。 # （2）建筑垃圾 # ①弃土方：工程弃土方主要来自基础开挖，根据设计方案得知，通过合理调配，纵向挖填平衡，将产生少量弃土，弃土方运至指定的受纳场处置。 # ②建筑垃圾：项目施工现场的建筑垃圾包括拆除现状路面、废水管以及施工废混凝土残渣等。其中废水管可进行回收再利用，根据同行类施工分析可知，预计建筑垃圾预计产生量为400t，建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，不能回用的需运至指定的受纳场处置。 # 5、生态环境 # 本项目的建设对生态的影响主要表现为占用土地，项目区无珍稀的动植物，本项目的建设对当地的生态环境影响不大，但如果施工不当会造成水土流失，根据项目主体工程情况，水土流失影响因子主要为降雨特性（雨量、雨强、历时等）、地形地貌、地面物质组成及其结构、植物类型及覆盖度、水土保持设施数量和质量，同时还与人为活动有关。 # 二、营运期污染工序 # 本项目属市政公用设施工程，管网埋于地下，在营运期正常排水状态下无废气、废水、噪声、固废排放。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 | 施工场地 | 扬尘 | 0.292kg/m2 | 0.292kg/m2 |
|  |  | 施工机械 | 尾气：SO2、NO2和THC等 | 少量 |  |
|  |  | 焊接废气 | 非甲烷总烃 | 少量 |  |
|  | 运营期 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 建设期 | 施工人员生活污水 324m3/d | CODcr | 400mg/L；0.130t | 300mg/L；0.097t |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.065t | 150mg/L；0.049t |
|  |  |  | 氨氮 | 250mg/L；0.081t | 180mg/L；0.058t |
|  |  |  | SS | 30mg/L；0.010t | 30mg/L；0.010t |
|  |  | 施工废水 | SS | 500mg/L，一定量 | 100mg/L，少量 |
|  |  |  | 石油类 | 8mg/L，一定量 | 2.4mg/L，少量 |
|  | 运营期 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 建 设 期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 800t | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 0 |
|  | 运营期 | —— |  | —— | —— |
| 噪 声 | 建设期 | 施工机械和运输车辆 | 施工机械噪声和交通噪声 | 75～110dB（A） | 达昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) |
|  | 运营期 | —— | —— | —— | —— |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）施工期生态环境的影响 建设区内未发现国家保护珍稀、濒危动植物和古树名木分布。施工对生态环境影响主要是临时性占地对土地利用格局产生影响。 本项目基础开挖因暴雨会引起水土流失。另外，施工污水如处理不当排放，可能会导致水生生态环境质量下降。施工扬尘排放将可增加局地空气环境扬尘含量，可能影响到附近居民生活环境和动植物生长状况。固废如处理不当，不仅影响城市生态环境，而且造成填埋场等处理处置场所区域环境质量下降，进而影响动植物生态状况。由于作业期短，开挖范围不大，且管网大部分在建成区，通过施工管理和强化施工期保护和恢复，对生态环境造成的影响不大。 （2）运营期生态环境的影响 运营期随着项目的运营，有效的收集区域污水，实现雨污分析，会使区域水土保持功能加强，从而使区域生态环境在一定程度上有所改善。 生态环境影响详见环境影响分析部分。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、廉村施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 施工废水：施工期废水包括泥浆水、运输车辆冲洗水产生的施工废水、试水废水以及地表径流污水。 如不注意搞好工地污水导流、排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。因而项目必须采取一定的措施对施工废水进行处理，建议修建简易临时隔油池和沉砂池，冲洗施工场地、运输车辆、设备和管网等产生的施工废水经经隔油沉砂处理后，回用于场地洒水、绿化浇灌。隔油池和沉砂池应定期清理维护。 施工生活污水：根据工程分析，在项目施工期间，施工人员不在施工场地内食宿，施工人员的生活污水排放量约为0.9m3/d。项目施工人员生活废水依托附近居民生活设施，经处理达标后排放。 2、环境空气影响 （1）施工扬尘 工程施工、材料装卸、运输车辆行驶造成的扬尘等均会造成粉尘污染，类比相似道路，在距管道施工现场50米的地方，粉尘浓度往往超标1倍以上，因此，施工过程中应注意及时洒水降尘。在整个施工期会产生大量扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。据有关调查显示，采用湿法作业，即实施每天洒水4－5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并将扬尘污染距离缩小到50m范围内，类比相关资料未洒水前50m处扬尘浓度约为0.86mg/m3，洒水后可将扬尘减少到0.27mg/m3。因此项目应采取一定的措施减缓施工扬尘影响： ① 管道开挖前洒水抑尘。 ② 工程施工过程中要严格控制并逐步实行禁止在施工现场搅拌混凝土。施工现场周边应设置符合要求的围档，施工车辆出入施工现场采取措施防止泥土带出现场。施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；竣工后要及时清理和平整场地。 ③装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，运土车上加盖运输等措施，保证行驶途中不污染道路和环境。 ④设立工地围棚，以防止扬尘污染，同时防止拆迁时溅石、落物伤人。 ⑤ 及时硬化地面，若因其他原因而未做到的硬地化部位，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。 ⑥将施工养护使用的水泥集中堆放在库房或临时工棚内，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫；路基施工及时分层压实，洒水降尘。 ⑦ 对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应进行适当的加湿处理。 ⑧施工期配备装用的洒水车洒水降尘。 采取上述措施后，将扬尘扩散及对空气环境的影响降低到最小。筑路施工作为短期行为，因修路造成的粉尘和扬尘污染，随着施工期的结束而消失；加之本项目施工量不大，施工期不长，不会对周围环境及沿线居民造成长期不利影响。 （2）燃油机械废气及运输车辆汽车尾气 施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意日常设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 （3）焊接废气 电热熔焊接操作过程中会产生少量的有机废气，主要大气污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素，光化学烟雾对人的危害性主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，危害人体健康和植物生长。项目属无组织排放，其产生量少且产生浓度较低，由于管道的焊接直接在敷设地直接进行，因此，焊接现场可适当增设排扇装置，以加强所在区域空气的流通，经过上述措施处理后，其产生的有机废气可以得到有效稀释、扩散，对周围环境空气质量影响不大。同时排扇装置的排气方向应避开施工现场附近的敏感点，有机废气可以得到及时有效扩散，不会对周围环境空气质量产生大的污染影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工的机械动力噪声及车辆运输产生交通噪声，影响范围为工程区及运输道路沿线周围200m以内的区域。根据现场查勘，本工程周围主要为居民，施工噪声对其居民有一定的影响。 交通噪声由自卸汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆噪声对道路沿线的居民有一定的影响，其影响为和其他车辆一起的叠加影响，本工程车辆较少，对噪声声级贡献不大。 评价范围集中在施工围线内200m的区域。建筑施工工程噪声通常作为点声源处理，根据点声源的衰减模式，计算在施工期间与噪声源不同距离的噪声值，预测模式如下： L(r)=L(r0) - 20lg(r/r0) 式中，L(r)为距声源r处的A声级；L (ro)为参考位置ro处的A声级。 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加在该处的背景值，具体计算公式如下： 式中，Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1—该点的背景噪声值； L2—另外一个声源到该点的声级值。 单台机械设备噪声值预测结果见表14。 施工期多台机械设备（假设4台设备同时使用）同时运转噪声预测值见表15。 从表15的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源100m左右能达到土石方施工市的建筑施工场界噪声限值，在场地外围100m范围内的人员将受到不同程度的影响，离施工工地150m外，噪声产生的影响较小。 表14 本项目各类施工机械的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300. 拖拉机; 90; 84; 78; 70; 64; 60.5; 58; 54.4. 推土机; 95; 90; 70; 56; 50; 46; 44; 35. 挖掘机; 84; 78; 72; 64; 58; 54.5; 52; 48.4. 自卸汽车; 89; 83; 77; 69; 63; 59.5; 57; 53.4. 翻斗车; 80; 74; 70; 65; 62; 56; 55; 51. 表15 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6. 由预测结果可知，施工区的机械开动时，如果没有考虑障碍物削减量的话，200m外的噪声级仍然超出环境功能区划噪声限值的2类标准，将对周围环境产生一定的影响。施工单位需合理安排施工的活动计划，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~次日6:00）进行阐述较高噪声的施工活动；在靠近施工工区的声环境敏感点方向一侧的施工边界设置2.2m高的彩钢夹芯板隔声屏障，以降低施工噪声对敏感点的影响，并减少扬尘。夜间停止施工后，环境敏感点的噪声将恢复至背景值。 施工期间的机械噪声主要影响作业人员和现场管理人员。表16列出了卫生部颁布的《工业场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求，每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A），非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A）。本项目施工期混合噪声级多数在90dB(A)以上，员工若长期在此环境下工作，身体健康必然会受到影响，因此施工单位必须采取必要的劳动卫生防护措施(如佩戴耳塞)，并采取轮班作业，合理安排职工的连续工作时间。 表16 工作场所噪声职业接触限值 每个工作日接触噪声时间（h）; 允许噪声/dB(A). 8; 85. 4; 88. 2; 91. 1; 94. 施工期的噪声影响是暂时的，间歇性的，随着施工的结束，施工噪声影响也就随着结束。 4、固体废弃物环境影响 本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：项目在施工过程中主要有建筑垃圾、弃土方、废弃材料产、大量砖石废弃料等产生，如不能及时妥善地处置，或者乱倒乱放在路边，则可能妨碍交通、污染环境。在运输过程中，有些车辆不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道与公路，影响市容与交通。尤其在雨季，垃圾的无组织排放和堆存造成淋滤液的二次污染，影响周围环境质量。项目在施工期间建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，不能回用的建筑垃圾和工程弃土方应及时运往指定的受纳场处理，且注意清洁运输、文明运输，则产生的建筑垃圾不会对周围环境产生明显影响。 生活垃圾：由于生活垃圾的有机成分含量高，如处理不当，不但影响景观，还会对环境造成污染。项目在施工期间应建立垃圾集中收集点，由环卫部门统一收集后进入城区垃圾清运系统。 综上所述，本项目施工过程的固体废弃物若能得到及时清运，则其基本不会对周边环境产生明显的影响。 5、生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要表现为水土流失。 本项目清表、土石方开挖等过程使土地地表植被破坏，地表组成将发生改变，沿线浅层土壤的裸露度增加，区域环境系统的稳定性下降，对风力、水力作用的敏感性增强，容易引起水土流失。为减少施工对生态环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： - 施工过程中应对临时堆土采取临时拦挡、覆盖措施。 - 将开挖的表层土和底层生土分层堆放。 - 施工后进行土地平整，并尽快恢复地表植被。 - 表土剥离后可用于道路沿线绿化带的建设，浅层土用于回填。 - 施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时每隔一定距离设置沉砂池，这两项措施同时实施的效果相当好。 6、社会影响分析 本工程管网施工过程中，开挖土方、堆放材料、施工组织和机械的使用，均会不同程度地占用机动车道路和周边的人行道，将会对周边的道路交通和居民出行造成一定的影响，在施工高峰期将会影响周边道路的交通量及畅通性。项目施工过程在当地雇用施工人员，将在一定程度上增加施工人员的收入。项目工程所需主要材料，如石料、砂、砾石、水泥、石灰、混凝土等，将会给相关的供应企业带来可观的经济效益，同时材料运输也会带动周边运输、物流业的发展，为当地增加很大的经济收入。同时，施工期不可避免的会对管网沿线居民的生活带来一定程度的影响，如：施工车辆的进出，对沿线现有道路的占用，将影响沿线居民出行；施工车辆扬尘将影响附近居民的生活质量；施工噪声将会影响居民休息；施工人员的文明程度都可能会影响当地村民的日常生活。 社会环境保护措施：①施工前管理部门应通知附近居民社区，使其有所准备，安排出行路线；②施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施；管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通；加强管理，施工方应在施工路段设置“前方施工”等警示牌，必要时应在施工路段设专人负责指挥来往车辆通行，并尽可能在短的时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全；③在居民区附近进行施工时，应在昼间进行，避免在夜间进行高噪声施工；④在运输、堆放易于产生扬尘的筑路材料路段中，应采取可靠的遮盖措施；⑤建设管理单位与现场工程监理应认真检查各施工单位的环保措施，加强对施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查，力求将施工期间对社会环境的影响减到最低；⑥施工期及时修补因施工运输造成大面积的凹陷路面，避免大面积积水影响公众通行；⑦施工结束时及时修补路面，保证不损害当地的现有道路。 项目属于市政管网建设，建成后能有效改善片区污水乱排引起的水环境污染，长远利益来说项目的建设还是对当地社会经济产生一定的正效益。 二、东一村施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 施工废水：施工期废水包括泥浆水、运输车辆冲洗水产生的施工废水、试水废水以及地表径流污水。 如不注意搞好工地污水导流、排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。因而项目必须采取一定的措施对施工废水进行处理，建议修建简易临时隔油池和沉砂池，冲洗施工场地、运输车辆、设备和管网等产生的施工废水经经隔油沉砂处理后，回用于场地洒水、绿化浇灌。隔油池和沉砂池应定期清理维护。 施工生活污水：根据工程分析，在项目施工期间，施工人员不在施工场地内食宿，施工人员的生活污水排放量约为0.9m3/d。项目施工人员生活废水依托附近居民生活设施，经处理达标后排放。 2、环境空气影响 （1）施工扬尘 工程施工、材料装卸、运输车辆行驶造成的扬尘等均会造成粉尘污染，类比相似道路，在距管道施工现场50米的地方，粉尘浓度往往超标1倍以上，因此，施工过程中应注意及时洒水降尘。在整个施工期会产生大量扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。据有关调查显示，采用湿法作业，即实施每天洒水4－5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并将扬尘污染距离缩小到50m范围内，类比相关资料未洒水前50m处扬尘浓度约为0.86mg/m3，洒水后可将扬尘减少到0.27mg/m3。因此项目应采取一定的措施减缓施工扬尘影响： ① 管道开挖前洒水抑尘。 ② 工程施工过程中要严格控制并逐步实行禁止在施工现场搅拌混凝土。施工现场周边应设置符合要求的围档，施工车辆出入施工现场采取措施防止泥土带出现场。施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；竣工后要及时清理和平整场地。 ③装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，运土车上加盖运输等措施，保证行驶途中不污染道路和环境。 ④设立工地围棚，以防止扬尘污染，同时防止拆迁时溅石、落物伤人。 ⑤ 及时硬化地面，若因其他原因而未做到的硬地化部位，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。 ⑥将施工养护使用的水泥集中堆放在库房或临时工棚内，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫；路基施工及时分层压实，洒水降尘。 ⑦ 对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应进行适当的加湿处理。 ⑧施工期配备装用的洒水车洒水降尘。 采取上述措施后，将扬尘扩散及对空气环境的影响降低到最小。筑路施工作为短期行为，因修路造成的粉尘和扬尘污染，随着施工期的结束而消失；加之本项目施工量不大，施工期不长，不会对周围环境及沿线居民造成长期不利影响。 （2）燃油机械废气及运输车辆汽车尾气 施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意日常设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 （3）焊接废气 电热熔焊接操作过程中会产生少量的有机废气，主要大气污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素，光化学烟雾对人的危害性主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，危害人体健康和植物生长。项目属无组织排放，其产生量少且产生浓度较低，由于管道的焊接直接在敷设地直接进行，因此，焊接现场可适当增设排扇装置，以加强所在区域空气的流通，经过上述措施处理后，其产生的有机废气可以得到有效稀释、扩散，对周围环境空气质量影响不大。同时排扇装置的排气方向应避开施工现场附近的敏感点，有机废气可以得到及时有效扩散，不会对周围环境空气质量产生大的污染影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工的机械动力噪声及车辆运输产生交通噪声，影响范围为工程区及运输道路沿线周围200m以内的区域。根据现场查勘，本工程周围主要为居民，施工噪声对其居民有一定的影响。 交通噪声由自卸汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆噪声对道路沿线的居民有一定的影响，其影响为和其他车辆一起的叠加影响，本工程车辆较少，对噪声声级贡献不大。 评价范围集中在施工围线内200m的区域。建筑施工工程噪声通常作为点声源处理，根据点声源的衰减模式，计算在施工期间与噪声源不同距离的噪声值，预测模式如下： L(r)=L(r0) - 20lg(r/r0) 式中，L(r)为距声源r处的A声级；L (ro)为参考位置ro处的A声级。 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加在该处的背景值，具体计算公式如下： 式中，Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1—该点的背景噪声值； L2—另外一个声源到该点的声级值。 单台机械设备噪声值预测结果见表17。 施工期多台机械设备（假设4台设备同时使用）同时运转噪声预测值见表18。 从表18的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源100m左右能达到土石方施工市的建筑施工场界噪声限值，在场地外围100m范围内的人员将受到不同程度的影响，离施工工地150m外，噪声产生的影响较小。 表17 本项目各类施工机械的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300. 拖拉机; 90; 84; 78; 70; 64; 60.5; 58; 54.4. 推土机; 95; 90; 70; 56; 50; 46; 44; 35. 挖掘机; 84; 78; 72; 64; 58; 54.5; 52; 48.4. 自卸汽车; 89; 83; 77; 69; 63; 59.5; 57; 53.4. 翻斗车; 80; 74; 70; 65; 62; 56; 55; 51. 表18 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6. 由预测结果可知，施工区的机械开动时，如果没有考虑障碍物削减量的话，200m外的噪声级仍然超出环境功能区划噪声限值的2类标准，将对周围环境产生一定的影响。施工单位需合理安排施工的活动计划，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~次日6:00）进行阐述较高噪声的施工活动；在靠近施工工区的声环境敏感点方向一侧的施工边界设置2.2m高的彩钢夹芯板隔声屏障，以降低施工噪声对敏感点的影响，并减少扬尘。夜间停止施工后，环境敏感点的噪声将恢复至背景值。 施工期间的机械噪声主要影响作业人员和现场管理人员。表19列出了卫生部颁布的《工业场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求，每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A），非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A）。本项目施工期混合噪声级多数在90dB(A)以上，员工若长期在此环境下工作，身体健康必然会受到影响，因此施工单位必须采取必要的劳动卫生防护措施(如佩戴耳塞)，并采取轮班作业，合理安排职工的连续工作时间。 表19 工作场所噪声职业接触限值 每个工作日接触噪声时间（h）; 允许噪声/dB(A). 8; 85. 4; 88. 2; 91. 1; 94. 施工期的噪声影响是暂时的，间歇性的，随着施工的结束，施工噪声影响也就随着结束。 4、固体废弃物环境影响 本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：项目在施工过程中主要有建筑垃圾、弃土方、废弃材料产、大量砖石废弃料等产生，如不能及时妥善地处置，或者乱倒乱放在路边，则可能妨碍交通、污染环境。在运输过程中，有些车辆不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道与公路，影响市容与交通。尤其在雨季，垃圾的无组织排放和堆存造成淋滤液的二次污染，影响周围环境质量。项目在施工期间建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，不能回用的建筑垃圾和工程弃土方应及时运往指定的受纳场处理，且注意清洁运输、文明运输，则产生的建筑垃圾不会对周围环境产生明显影响。 生活垃圾：由于生活垃圾的有机成分含量高，如处理不当，不但影响景观，还会对环境造成污染。项目在施工期间应建立垃圾集中收集点，由环卫部门统一收集后进入城区垃圾清运系统。 综上所述，本项目施工过程的固体废弃物若能得到及时清运，则其基本不会对周边环境产生明显的影响。 5、生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要表现为水土流失。 本项目清表、土石方开挖等过程使土地地表植被破坏，地表组成将发生改变，沿线浅层土壤的裸露度增加，区域环境系统的稳定性下降，对风力、水力作用的敏感性增强，容易引起水土流失。为减少施工对生态环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： - 施工过程中应对临时堆土采取临时拦挡、覆盖措施。 - 将开挖的表层土和底层生土分层堆放。 - 施工后进行土地平整，并尽快恢复地表植被。 - 表土剥离后可用于道路沿线绿化带的建设，浅层土用于回填。 - 施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时每隔一定距离设置沉砂池，这两项措施同时实施的效果相当好。 6、社会影响分析 本工程管网施工过程中，开挖土方、堆放材料、施工组织和机械的使用，均会不同程度地占用机动车道路和周边的人行道，将会对周边的道路交通和居民出行造成一定的影响，在施工高峰期将会影响周边道路的交通量及畅通性。项目施工过程在当地雇用施工人员，将在一定程度上增加施工人员的收入。项目工程所需主要材料，如石料、砂、砾石、水泥、石灰、混凝土等，将会给相关的供应企业带来可观的经济效益，同时材料运输也会带动周边运输、物流业的发展，为当地增加很大的经济收入。同时，施工期不可避免的会对管网沿线居民的生活带来一定程度的影响，如：施工车辆的进出，对沿线现有道路的占用，将影响沿线居民出行；施工车辆扬尘将影响附近居民的生活质量；施工噪声将会影响居民休息；施工人员的文明程度都可能会影响当地村民的日常生活。 社会环境保护措施：①施工前管理部门应通知附近居民社区，使其有所准备，安排出行路线；②施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施；管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通；加强管理，施工方应在施工路段设置“前方施工”等警示牌，必要时应在施工路段设专人负责指挥来往车辆通行，并尽可能在短的时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全；③在居民区附近进行施工时，应在昼间进行，避免在夜间进行高噪声施工；④在运输、堆放易于产生扬尘的筑路材料路段中，应采取可靠的遮盖措施；⑤建设管理单位与现场工程监理应认真检查各施工单位的环保措施，加强对施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查，力求将施工期间对社会环境的影响减到最低；⑥施工期及时修补因施工运输造成大面积的凹陷路面，避免大面积积水影响公众通行；⑦施工结束时及时修补路面，保证不损害当地的现有道路。 项目属于市政管网建设，建成后能有效改善片区污水乱排引起的水环境污染，长远利益来说项目的建设还是对当地社会经济产生一定的正效益。 三、环保投资估算一览表 表20 主要环保措施及投资估算一览表 时段; 序号; 名称; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 1; 施工废水; 隔油隔渣池、沉淀池; 2. 2; 建筑垃圾; 环卫部门统一清理; 2. 3; 降噪措施; 围闭措施; 4. 4; 粉尘; 洒水系统; 2.3. 5; 生态保护; 恢复地表植被; 4.3. 合计; 14.6. 本项目环保投资为14.6万元，占投资总额701.04万元的2.1%。 四、运行期环境影响分析 本项目属市政公用设施工程，管网埋于地下，在营运期正常排水状态下无废气、废水、噪声、固废排放。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建 设 期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水抑尘、对运输车辆加盖篷布等 |  | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX、SO2、HC等 | 选择低污染排放燃料 |  |  |
|  |  | 焊接废气 | 非甲烷总烃 | 避开施工现场附近的敏感点 |  |  |
| 水 污 染 物 | 建 设 期 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉砂池处理后，回用于场地洒水或绿化浇灌 |  |  |
|  |  | 施工人员生活污水 | CODcr、BOD5 、SS、氨氮等 | 依托附近居民生活设施 |  | 对周边水环境应影响较小 |
| 固 体 废 物 | 建 设期 | 管网施工 | 工程弃土 |  | 合理调配，纵向挖填平衡，剩余土方运至指定的受纳场填埋 | 采取相应措施后，将可实现安全处置的目标，对项目所在地环境无不良影响 |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  | 尽量回用，不能回用的及时清运至指定受纳点 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 交环卫部门清理 |  |
| 噪 声 | 建 设 期 | 施工机械和运输车辆 | 施工机械噪声和交通噪声 |  | 临时声屏障，严格遵守施工管理有关规定，控制施工时间，合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 其他 | —— |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建议设置临时土方堆放点，每天清理施工场地的土方至临时土方堆放点，覆盖篷布，并且及时运至指定受纳点。合理安排施工时段，尽量避开雨季施工，如遇雨季施工，降雨前应将施工区的土方运至建筑垃圾受纳点，以减轻水土流失。应尽量减少土地占用量，应在工程结束后尽快完成场地清理、景观绿化带工程的建设。只要安排好工程进度，做好施工管理，则本项目施工过程不会对生态环境造成不良影响。 委托有资质单位编制水土保持方案，报水务行政主管部门批准后方可开工，并在施工期间严格按照该方案文明科学施工，加强督察力度。 |  |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、建设项目基本情况 本次设计范围涉及阳江高新区平冈镇的2个行政村下辖的30条自然村，共9312人。本工程仅铺设供水干管至自然村村口，村内巷管铺设及供水到户由后期其他途径筹资建设，不列入本次工程建设范围。该部分管道建设由村民自筹资金解决。限于本次工程投资，东一的北滘片、墩溪片、基围头片的基围头村，廉村的大村、丹台村以前安装的旧管暂不更新，只列入用水人口计算。本次工程主要建设任务为阳江高新区村村通自来水工程配套设施建设，主要建设内容为铺设供水管网、安装配水建筑物等，设计最高水量为1325.46m³/d，供水干管总长11179.17m，支管总长10005.81m，分管总长4000.00m。 二、与产业政策的相符性 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中的第二十二条“城市基础设施”中的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”；属于《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》鼓励类第二条“水利”中的第4条“农村人畜饮用水及改水工程”。本项目符合国家产业政策。 三、项目周围环境质量现状 1、水环境质量现状： 本项目东一村村委附近的海域水质指标均达到国家《海水水质标准》（GB3097－1997）二类水质标准，廉村村委附近的漠阳江水质标准能达到国家《地表水质量环境标准》（GB3838-2002）三类水质标准。 2、大气环境质量现状： 项目所在地评价区内SO2、NO2小时浓度和PM10日平均值均未超过二级标准，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。说明当地的环境空气质量良好。 3、声环境质量现状： 本项目评价区域昼间和夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准，说明当地的声环境质量良好。 四、施工期环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 施工期间主要是施工场地的施工扬尘（包括地表开挖、运输车辆与施工用车运行引起的扬尘）、少量施工机械排放的燃油废气、焊接废气的影响，项目建设过程应采纳本报告所提的建议，并严格执行，以减少对周围环境空气的影响，如采取相应措施后，项目施工扬尘和燃油废气对周围空气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工人员主要居住在沿线居民房，不单独设置施工生活场地，为此，本项目施工期的水环境影响主要来自施工机械含油废水等。因此，建设单位必须对施工营地设置隔油沉渣池，将产生的各种含油施工废水须进行隔油、隔渣处理后自然蒸发干化，然后交由有资质单位处理处置，严禁直接排放到沿线的河涌。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要产生于施工机械运作过程。在施工活动中，挖掘机、推土机、拖拉机及运输车辆等机械产生明显的噪声影响。这些噪声对管道施工人员及沿线的居民生活环境将产生一定程度的不良影响。为减少施工对沿线200m以内声环境的影响，建议合理安排施工时间，对噪声大的作业尽量在白天施工夜间停工；砂石料场和拌和场远离生物活动密集区。采取以上措施后，本项目施工对项目周围的声环境无明显影响。 4、固废影响分析 项目施工期间产生的生活垃圾应及时交环卫部门处理；建筑垃圾应回收利用可循环利用的部分，对不能回用的部分和工程弃土方应及时运往指定的受纳场填埋处置。 5、水土流失影响分析 在不采取任何水土保持措施的情况下，土壤侵蚀较为严重，尤其是在雨季，其水土流失强度更为严重。在施工期采取积极有效的水土保持措施，并尽可能在裸露地表（特别是坡度较大的地方）埋设人工覆盖物，水土流失强度和土壤侵蚀程度总量均有极大的下降。在采取合理有效的水土保持措施后，水土流失量将为不采取任何水土保持措施的10%。 6、生态环境影响分析 本项目的施工会对项目沿线生态造成不同程度的破坏，生态保护措施主要有：合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地；严格按照设计进行取弃土，并及时进行取弃土场的环境保护及恢复工作。如果工程需要，在挖掘时，应将表层土皮（30cm）保留，施工完毕后，再回填，以使对农业的影响降低；合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被或复垦；建设临时便道，施工车辆在临时车道上行驶；做好管道沿线相关绿化工作等；取弃土场事后应恢复生态或恢复利用，所有临时占用的土地，所有可恢复的土地，事后都应恢复生态或恢复耕作；工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失，弃土可用于管道施工中的填方土；管道两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑路网景观及环境保护作用，如水土保持、降噪、防治空气污染等，在条件允许的情况下，与当地园林管理部门相配合，统一规划绿化带。采取以上措施后，本项目生态影响在可接受的范围内。 五、运营期环境影响评价结论 本工程为饮水管网铺设及改造工程，项目在营运期正常状态时无大气、固废及噪声排放，只有污水排出口处有可能存在少量废水排放。 六、综合结论 根据上述分析，按现有项目功能和规模，本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中堤出的各污染防治措施，从环保角度来看，建设项目在选定地址内实施是可行的。 七、建议 1、施工期对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施。 2、如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门办理有关手续，并张贴安民告示。 3、加强项目范围内的绿化建设。 4、设置好垃圾桶的数量，垃圾收集后及时清运，严禁乱丢乱弃； 5、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 6、项目应落实各项环保措施，减少运营中污染物对周边环境的影响，尽量做到项目与周边生态环境的和谐统一。

# 审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 建设单位组织机构代码证 附件3 建设单位法人身份证 附件4 环评说明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

## 附件1

委 托 书

广州国寰环保科技发展有限公司：

- 根据国家环保部颁布的《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和广东省颁布的《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位现委托贵单位对“阳江高新区村村通自来水工程建设项目 ”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

委托单位（盖章）： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

2016年01月

## 附件2

## 附件3

## 附件4

说  明

阳江市环境保护局高新分局：

广东省财政厅2015年3月下达我区村村通自来水工程省级补助资金581万元，根据广东省村村通自来水工程的建设规划精神，结合区农村饮水现状，我局拟定了《阳江高新区村村通自来水工程建设实施方案》，经区管委会批准实施，并送市水务局备案。按照工程建设监管的有关规定，《阳江高新区村村通自来水工程》内的项目建设不能分拆开展前期工作。为更好更快推进该项工作，我局根据工程建设的相关程序，积极开展《阳江高新区村村通自来水工程》建设前期工作，现将《阳江高新区村村通自来水工程环境影响评价报告》报贵局审核。

阳江高新区农村事务局

2016年5月6日

廉村村委会

东一村村委会

附图1   项目地理位置图

附图2   东一村村委会管道平面布置图

附图3   镰村村委会管道平面布置图

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章） |  |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 阳江高新区村村通自来水工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 阳江市高新区平冈镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容 及规模 |  | 本次设计范围涉及阳江高新区平冈镇的2个行政村下辖的30条自然村，共 9312 人。本次工程主要建设任务为阳江高新区村村通自来水工程配套设施建设，主要建设内容为铺设供水管网、安装配水建筑物等，最高设计水量为1325.46m3/d， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | E4852 管道工程建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影类别 |  |  |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 701.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 2.1 |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 阳江高新区农村事务局 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 1342127**** |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 020-38277073 |
|  | 通讯地址 |  | 阳江高新区平冈镇政府大院 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | — |  |  |  | 通讯地址 |  | 广州市海珠区工业大道中270号7楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 510280 |
|  | 法人代表 |  | 林荣新 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 陈主任 |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2875号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气： | （GB3095—2012）的二级 |  | 地表水： |  | （GB3838-2002）Ⅲ类 |  |  |  | 地下水： |  |  |  | 环境噪声： |  | （GB3096-2008）2类、4a类 |  |  |  | 海水： |  | （GB3097-1997）二类 |  |  | 土壤： |  |  |  |  | 其它： |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污 染 物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） |  | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） |  |  |  | 排放标准浓度 （6） |  | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） | 预测排 放总量 （9） |  |  |  | 核定排 放总量 （10） |  | “以新带老”削减量（11） |  |  | 区域平衡替代本工程削减量 （12） |  | 预测排 放总量 （13） |  |  | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量 （15） |  |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 氧 化 硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 业 粉 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮 氧 化 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其 他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主要生态破坏控制指标表

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要 措施 生态保护目标 | 名称 |  | 级 别 或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) |  | 影响方式 (占用、切隔阻断或二者均有) |  | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护 治理投资 （万元） |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然 人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 |  | 林 地 |  |  | 草 地 |  |  |  | 其 它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 易地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  |  | 临时 占用 | 永久 占用 | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  | 临时占用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土流失面积 | 工程 治理 （Km2） | 生物 治理 （Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程 避让 (万元) | 隔声 屏障 (万元) | 隔声窗 (万元) |  | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |