建设项目竣工环境保护

验收监测表

阳环监测验字(2015)第79号

项目名称：阳江市嘉嘉利五金制品有限公司

委托单位：阳江市嘉嘉利五金制品有限公司

阳江市环境监测站

2015年10月

项 目 名 称：阳江市嘉嘉利五金制品有限公司

委 托 单 位：阳江市嘉嘉利五金制品有限公司

承 担 单 位：阳江市环境监测站

站      长：黄钢

项目负责人：陈宇

验收调查表编写人：陈宇、林前挺

审      核：

现场验收调查人员：陈宇、陈庆伟、关天明、曹家荣、林前挺等。

阳江市环境监测站

电话：0662-3300599

传真：0662-3300599

邮编：529500

地址：阳江市宁正路180号

表一

| 建设项目名称 | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（ √ ）改扩建（ ）技改（ ）迁建（ ） (划√) |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 占地面积14125.01㎡，建筑面积3600㎡。主要经营范围生产、销售五金制品、塑料制品。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014.10 | 开工日期 | 2013.6 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2015.7 | 现场监测时间 | 2015.10.12～10.13 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 阳江市市环境保护局高新分局 | 环评报告表 编制单位 | 广州环发环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 | 环保设施 施工单位 | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 | 19.2万元 | 比例 | 3.2％ |
| 实际总投资 | 400万元 | 实际环保投资 | 19.2万元 | 比例 | 3.2％ |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）。 2、国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）。 3、。《关于阳江市嘉嘉利五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》（广州环发环保工程有限公司，2014年10月）。 4、《关于阳江市嘉嘉利五金制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（阳环高建审[2014]8号，阳江市环境保护局高新分局，2014年12月12日）。 5、《环境监测委托书》（阳江市嘉嘉利五金制品有限公司2015年10月9日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测执行 标准标号、级别 | 1、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 3、《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）。 |  |  |  |  |

表二

工艺流程简述（图示） 工艺流程简述： 本项目生产过程主要以机械设备操作为主。购买材料后，根据所需的样式对材料进行切割、冲压成型，检验、包装出厂。生产过程主要会产生机械噪声、边角料、废包装料及水磨工序产生的少量生产废水、水磨渣。 其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 原材料 废包装料 噪声、边角料 冲压成型 水磨 检验 包装出厂 切割 废水、废渣 噪声 （注：不设喷涂、表面处理等工序。）

表三

- 项目废水处理工艺： 项目的废水主要是生活废水。日常生活污水经三级化粪池处理，处理后排入市政管网。 生活污水主要污染物包括pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等。 项目废水处理工艺流程图（★为废水监测点位）： 三级化粪池 排入市政管网 ★1 生活废水 项目废水处理工艺流程图（★为废水监测点位） 二、固体废物 本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、钢材边角料及废包装材料等 （1）生活垃圾 员工生活垃圾主要包括生活垃圾，产生量按0.5kg/人·日计算，生活垃圾产生量约为4kg/d，1.2t/a。 （2）工业固废 根据本项目目前的实际情况，主要的工业固废为钢材边角料、废包装材料、水磨渣等。根据业主提供资料，工业固废年产生量为2t。

表四、生活污水监测结果

| 监测地点 | 监测 日期 | 监测序号 | pH | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面 活性剂 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 | 10.12 | 1 | 6.53 | 155 | 187 | 56 | 8.83 | 3.28 | 0.98 |
|  |  | 2 | 6.83 | 155 | 182 | 57 | 9.59 | 2.61 | 0.88 |
|  |  | 3 | 6.72 | 153 | 186 | 56 | 10.1 | 3.53 | 0.83 |
|  |  | 4 | 6.77 | 151 | 181 | 55 | 8.26 | 2.91 | 0.81 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.53～6.83 | 154 | 184 | 56 | 9.21 | 3.08 | 0.88 |
|  | 10.13 | 1 | 6.66 | 151 | 177 | 53 | 10.7 | 4.15 | 0.82 |
|  |  | 2 | 6.99 | 148 | 177 | 55 | 9.26 | 3.99 | 0.87 |
|  |  | 3 | 6.88 | 147 | 175 | 55 | 11.2 | 4.21 | 0.74 |
|  |  | 4 | 6.86 | 149 | 172 | 54 | 8.12 | 3.87 | 0.65 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.66～6.99 | 149 | 175 | 54 | 9.82 | 4.05 | 0.77 |
| 执行DB44/26－2001第二时段三级标准 |  |  | 6-9 | 400 | 500 | 300 | -- | 20 | -- |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | 达标 | -- |

表五、项目周界无组织排放颗粒物废气监测结果

| 日期 |  | 频次 |  | 监测点位（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气象参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ○1 （参照点） |  | ○2 |  | ○3 |  | ○4 |  | 周界外监控点最高浓度 |  | 气温 （℃） |  | 气压 （kPa） |  | 风向 |  | 风速 （m/s） |
| 10.12 | 1 |  | 0.46 |  | 0.82 |  | 0.76 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 29.1 |  | 102.6 |  | 东南 |  | 2.1 |  |
|  | 2 |  | 0.38 |  | 0.78 |  | 0.89 |  | 0.86 |  | 0.89 |  | 31.5 |  | 102.4 |  | 东南 |  | 2.5 |  |
|  | 3 |  | 0.36 |  | 0.81 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 32.7 |  | 102.5 |  | 东南 |  | 2.2 |  |
| 10.13 | 1 |  | 0.33 |  | 0.82 |  | 0.86 |  | 0.83 |  | 0.86 |  | 29.2 |  | 103.1 |  | 东南 |  | 2.4 |  |
|  | 2 |  | 0.28 |  | 0.71 |  | 0.84 |  | 0.82 |  | 0.84 |  | 30.3 |  | 102.9 |  | 东南 |  | 2.2 |  |
|  | 3 |  | 0.35 |  | 0.79 |  | 0.67 |  | 0.78 |  | 0.79 |  | 32.5 |  | 103.2 |  | 东南 |  | 2.3 |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放监控点颗粒物浓度最大值为0.89mg/m3，符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）无组织排放烟（粉）尘排放限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表六、厂界噪声监测结果

| 监测 点位 | 主要 声源 | 10月12日昼间 Leq[dB(A)] | 10月13日昼间 Leq[dB(A)] | 标准限值 （GB12348-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 测量值 |  |
| ▲1 | 风机、运输车 | 56.8 | 57.2 | 65 |
| ▲2 | 风机、运输车 | 58.4 | 56.3 | 65 |
| ▲3 | 风机、运输车 | 61.6 | 62.8 | 65 |
| ▲4 | 风机、运输车 | 64.2 | 63.2 | 65 |
| ▲1○1 ▲2 ○2 阳阳 ▲3 ○3 ▲4○4 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司（项目位置） 注：▲为噪声监测点位置，○为无组织粉尘监测点位置。 |  |  |  |  |

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 固体废弃物主要来源于有员工的生活垃圾。 员工的生活垃圾由环卫部门定期清理，外运到垃圾填埋场作填埋处理。

绿化、生态恢复措施及恢复情况： 在建设过程中对周边的生态有一定的破坏影响。项目建设成后，通过增大的厂区的绿化面积，使生态调节能力得到改善。

环保管理制度及人员责任分工： 废水处理制定有操作规程，配备专人管理。

监测手段及人员配置： 项目委托阳江市环境监测站监测。

应急计划： 无

存在问题： - 污水排污口不符合规范化要求。 2、设施运行台帐未完善。

其他： 无

表八、验收监测结论及建议

验收监测结论： 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司污水经三级处理后回用。根据废水监测结果，处理后的污水pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等7项指标日均值达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段三级标准放标准和设计要求。 无组织排放监控点颗粒物浓度最大值为0.89mg/m3，符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）无组织排放烟（粉）尘排放限值要求。 项目厂界▲1、▲2▲3和▲4噪声监测点昼间噪声测值为56.3～64.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 员工的生活垃圾由环卫部门定期清理，外运到垃圾填埋场作填埋处理。 建议阳江市嘉嘉利五金制品有限公司的建设项目竣工通过环境保护验收。

建议： - 完善运行台帐； - 规范化污水排放口。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 阳江市高新区福冈工业园高新三路西边地段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 金属制品加工C34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2013年6月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2015年7月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 400万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 19.2万元 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 3.2 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 阳江市环境保护局高新分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 阳环高建审〔2014〕8号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2014年12月12日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 阳江市环境保护局高新分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 市嘉嘉利五金制品有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  | 阳江市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 400万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 19.2万元 |  |  | 所占比例（%） |  | 3.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 10 |  | 废气治理（万元） |  |  | 2.2 |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固废治理（万元） |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） | 2 |  | 其它（万元） |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 阳江市嘉嘉利五金制品有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 529600 |  |  | 联系电话 |  | 1392200**** |  |  | 环评单位 |  | 广州环发环保工程有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污 染 物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程 实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  |  | 本期工程 自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定 排放总量 (7) |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  |  | 废水 | -- | -- |  |  | -- |  |  | 0.0172 |  |  | -- |  |  | 0.0172 |  | -- |  | 0.0172 | 0.0172 |  |  | -- |  | +0.0172 |
|  |  | 化学需氧量 | -- | 180 |  |  | 500 |  |  | 0.0310 |  |  | -- |  |  | 0.0346 |  | -- |  | 0.0310 | 0.0346 |  |  | -- |  | +0.0310 |
|  |  | 氨氮 | -- | 9.51 |  |  | -- |  |  | 0.0016 |  |  | -- |  |  | 0.0043 |  | -- |  | 0.0016 | 0.0043 |  |  | -- |  | +0.0016 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年